ПАМЯТКА

Основные требования пожарной безопасности

при распространении и применении пиротехнической продукции

Требования к хранению, реализации и применению пиротехнической продукции 
гражданского назначения установлены:

Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности 
(Федеральный закон 22 июля 2008 года № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023 N 665-ФЗ).

Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» 
(ред. от 25.12.2018 №217).

Федеральный закон от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
(ред. от 08.08.2024 №310-ФЗ).

1) Требования к лицам, осуществляющим продажу 
пиротехнической продукции:

- Разрешена свободная продажа бытовых пиротехнических изделий I-III класс опасности.

- Осуществлять торговлю пиротехнической продукцией имеют право только юридические лица 
и индивидуальные предприниматели.

- Одним из требований является наличие соответствующего ОКВЭДа в ЕГРЮЛ.

- Реализация изделий IV-V класса опасности может производиться исключительно при наличии лицензии.

2) Требования к условиям хранения пиротехнической продукции 
в торговых и складских помещениях:

- Хранение продукции следует осуществлять согласно руководству по эксплуатации изделий. Так как данные изделия относятся к пожароопасным, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

- Необходимо осуществлять хранение бракованной продукции от годной, в специально отведенном месте.

- Запрещается хранить пиротехнику в складском помещении совместно с другими товарами.

- Для торговых помещений площадью менее 25 кв. метров устанавливаются следующие ограничения:

• Не допускается организация складского помещения,

• Количество пиротехнической продукции (как под реализацию, так и на хранении), не должно превышать 333 кг по массе брутто,

• Норма загрузки торгового зала не должна превышать норму загрузки складского помещения

- Для помещения площадью более 25 кв. метров норма загрузки рассчитывается из соотношения - 1200 кг масса-брутто пиротехники на каждые 25 кв. метров.

Не допускается торговля пиротехнической продукции:

• в жилых зданиях,

• на вокзалах и платформах ж/д станций,

• вестибюлях здания метрополитена,

• уличных переходах,

• транспортных средствах,

• на территориях производственных объектов.

- Помещение для хранения пиротехники должны оборудоваться противопожарными перегородками. Данные перегородки предназначены для предотвращения распространения горизонтального огня. Не допускается размещение пиротехники в подвальных помещениях.

- Продажа пиротехнической продукции в зданиях и торговых центрах, имеющих два и больше этажей, допускается только на последних этажах.

- Не допускается размещать изделия вблизи от нагревательных приборов (не менее 0,5 метра).

3) Требования к процессу реализации пиротехнической продукции:

- Запрещена продажа пиротехники лицам младше 16 лет.

- На всю продукцию требуется наличие сертификатов соответствия.

- Не допускается свободный доступ покупателей к фейерверкам. Исключение составляют магазины самообслуживания, но реализация пиротехники должна осуществляться в специальном отделе, в присутствии продавца-консультанта.

- Информация о продукте и цена, должны быть указаны на витрине.

4) Требования к применению пиротехники:

- Применение пиротехнических изделий запрещается:

• в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения,

• на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи,

• на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений),

• на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях.

При подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей с использованием пиротехнических изделий III класса опасности:

• должны быть разработаны технические решения (условия), при выполнении которых возможно проведение фейерверка. Они должны включать схему местности с нанесением на ней пунктов размещения фейерверочных изделий, предусматривать безопасные расстояния до сооружений с указанием границ безопасной зоны, а также места хранения,

• зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние от мест проведения фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом требований инструкции применяемых

пиротехнических изделий,

• на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические средства без присмотра,

• места для проведения фейерверков необходимо отгородить и оснастить первичными средствами пожаротушения,

• охрана мест и безопасность при устройстве фейерверков возлагается на организацию, проводящую фейерверк,

• после использования пиротехнических изделий территория должна быть осмотрена и очищена от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов.